| 4. ХРАНЕНИЕ Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов. При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение12 месяцев со дня ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: - естественный износ резинотехнических изделий. - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. Штамп магазина:; Модель: __________________________ Количество: __________________________ Дата продажи: __________________________. |  | ООО "ПКФ Монтажкомплект" Гидравлические домкраты с полым штоком двустороннего действия Руководство по эксплуатации Санкт-Петербург 2021г. |
| --- | --- | --- |

1. НАЗНАЧЕНИЕ Домкрат гидравлический с полым штоком предназначен для подъема, перемещения груза, используется при монтаже и демонтаже деталей, а также в качестве составной части прессового оборудования. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель; Усилие (тонн); Ход штока (мм); Минимальная высота, А (мм); Максимальная высота, В (мм); Диаметр цилиндра, D (мм); Диаметр поршня, Е (мм); Рабочее давление (бар); Площадь поршня выдвижение / возврат (см2); Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (кг); Диаметр штока, F (мм); Диаметр проходного отверстия, G (мм); Рабочий объем масла (л); Вес (кг). ДП10-70Г; 10; 70; 166; 236; 74; 55; 700; 14,13 / 7,85; 10086 / 5603; 45; 21; 0,1; 4,4. ДП60-50Г; 60; 50; 202; 252; 158; 123; 700; 80,3 / 53,8; 57308 / 38443; 91; 54; 0,4; 24,5. ДП60-100Г; 60; 100; 252; 352; 158; 123; 700; 80,3 / 53,8; 57308 / 38443; 91; 54; 0,8; 31,3. ДП60-200Г; 60; 200; 352; 552; 158; 123; 700; 80,3 / 53,8; 57308 / 38443; 91; 54; 1,6; 45,5. ДП100-50Г; 100; 50; 207; 257; 212; 166; 700; 137,8 / 91,7; 98402 / 65466; 126; 80; 0,7; 44,7. ДП100-100Г; 100; 100; 257; 357; 212; 166; 700; 137,8 / 91,7; 98402 / 65466; 126; 80; 1,4; 56,6. ДП100-200Г; 100; 200; 357; 557; 212; 166; 700; 137,8 / 91,7; 98402 / 65466; 126; 80; 2,8; 82,3. ДП150-50Г; 150; 50; 217; 267; 258; 210; 700; 213,5 / 129,9; 152448 / 92692; 166; 100; 1,12; 69,7. ДП150-100Г; 150; 100; 267; 367; 258; 210; 700; 213,5 / 129,9; 152448 / 92692; 166; 100; 2,24; 87,2. ДП200-50Г; 200; 50; 237; 287; 288; 240; 700; 275,5 / 165,8; 196652 / 118348; 190; 120; 1,44; 90,9. ДП200-100Г; 200; 100; 287; 387; 288; 240; 700; 275,5 / 165,8; 196652 / 118348; 190; 120; 2,87; 112. 3. РАБОТА 3.1. Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС). 3.2. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх. 3.3. С помощью насоса закачайте масло в поршневую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется. 3.4. Переключите распределитель насоса в противоположное положение. 3.5. С помощью насоса закачайте масло в штоковую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло. 3.6. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5. 3.7. Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе. Внимание!!! В качестве опорной поверхности можно использовать только гильзу и шток домкрата. Не используйте для упора черную установочную гайку в нижней части домкрата. Если в задней части домкрата будет установлена опорная гайка, то обязательно поместите толстую прочную листовую деталь с отверстием между гайкой и корпусом домкрата, чтобы нагрузка распределялась равномерно по гильзе домкрата. Иначе можно повредить установочную гайку, что затруднит разборку домкрата в случае замены уплотнений..